达州市交通运输局

关于发布达州市改性磷石膏水稳层补充

预算定额的通知

（征求意见稿）

各县（市、区）交通运输局，达州高新区建设和交通运输局，达州东部经开区园区建设局，各有关单位：

为加快推进改性磷石膏水稳层在我市公路工程建设项目中的推广应用，达州市公路（水运）工程造价管理站结合改性磷石膏在道路水稳层的应用情况，组织编制了改性磷石膏水稳层补充预算定额（详见附件），已经四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站备案，现予以发布。有关事项通知如下：

一、本补充预算定额与《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）配套使用。

二、本补充预算定额适用于达州市范围内新建、改（扩）建及养护工程项目。

三、各单位在实施过程中遇到的问题和有关建议，请及时反馈达州市公路（水运）工程造价管理站（联系电话：0818-5557021）。

附件：达州市改性磷石膏水稳层补充预算定额

达州市交通运输局

2025年3月  日

附件1

| BD 2-1-7 达 厂拌基层稳定土混合料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程内容：1）装载机运料、上料；2）过筛、称重、配运料；3）拌和，出料。 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ.水泥稳定类 单位：1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 基 价 | 水泥改性磷石膏 |  |
|  |  |  |  |  | 改性磷石膏:水泥=9:1 |  |
|  |  |  |  |  | 压实厚度20cm | 每增减1cm |
|  |  |  |  |  | 47 | 48 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 0.7 | 0.1 |
| 2 | 水泥改性磷石膏 | m³ | 1508040达 | - | (202.00) | (10.10) |
| 3 | 改性磷石膏 | t | 1508041达 | 0 | 365.761 | 18.358 |
| 4 | 水 | m³ | 3005004 | 2.72 | 48.61 | 2.44 |
| 5 | 固化剂 | t | 5004009达 | 5469.03 | 3.98 | 0.2 |
| 6 | 42.5级水泥 | t | 5509002 | 367.52 | 40.641 | 2.04 |
| 7 | 斗容量3.0m3轮胎式装载机 | 台班 | 8001049 | 1249.79 | 0.13 | 0.01 |
| 8 | 生产能力100t/h以内稳定土厂拌设备 | 台班 | 8003009 | 794.01 | 0.66 | 0.03 |
| 9 | 基价 | 元 | 9999001 |  | 37596 | 1897 |

| BD 2-1-16 达 机械铺筑厂拌基层水泥改性磷石膏混合料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：1）施工准备、测量放线；2）卸料、混合料摊铺；3）初碾整平、复压、终压收光；4）初期养护。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位:1000㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 基 价 | 摊铺机铺筑 |  |
|  |  |  |  |  | 摊铺机宽度（m） |  |
|  |  |  |  |  | 9.5以内 |  |
|  |  |  |  |  | 基层 | 底基层 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 3.8 | 3.5 |
| 2 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | 61.2 | 61.2 |
| 3 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 8001027 | 1195.01 | 0.51 | 0.49 |
| 4 | 机械自身质量25t以内振动压路机 | 台班 | 8001091 | 1729.68 | 0.06 | 0.04 |
| 5 | 最大摊铺宽度9.5m稳定土摊铺机 | 台班 | 8003016 | 2305.81 | 0.3 | 0.29 |
| 6 | 机械自身质量25-30t轮胎式压路机 | 台班 | 8003069 | 1265.27 | 0.19 | 0.15 |
| 7 | 装载质量30t以内自卸汽车 | 台班 | 8007020 | 1356.21 | 0.28 | 0.27 |
| 8 | 基价 | 元 | 9999001 |  | 2490 | 2313 |